NOMBRE DEL ALUMNO/GRUPO:

CURSO:                                                      FECHA:

Ficha de Experimentos de Electricidad IV

-Experimentos

Proceso 8.2.-: Construcción de un Electroscopio:

Necesitarás un rotulador de plástico, hilo,  un bote de vidrio, un tapón de corcho para el bote o en su defecto una tapa de cartulina para el mismo, cinta adhesiva, papel de aluminio, tijeras, una cartulina, un alambre de pincho moruno.

Sigue las siguientes instrucciones:

1.-Construye dos rectángulos con el papel de aluminio y únelos con un hilo y con cinta adhesiva.

2.-A continuación atraviesa el tapón de corcho o la tapa de cartulina para el bote (realizada por ti) con el alambre de pincho moruno, dejando la arandela fuera del bote.

3.-Une el extremo inferior del alambre con el hilo de forma que queden los dos rectángulos a la misma distancia.

IMPORTANTE: Comprueba que los rectángulos de aluminio no tocan la base del bote.

4.-Tapa el bote.

5.-Toca el extremo exterior del Electroscopio con un objeto que esté “cargado” eléctricamente (por ejemplo, una barra de PVC cargada) y comprueba qué es lo que ocurre.

6.-Comprueba qué es lo que pasa si realizas la misma experiencia con un imán en lugar de con un objeto “cargado de electrones”.

RECUERDA: Para “descargar” el Electroscopio tienes que “absorber” los electrones de más con tu cuerpo.

POR CIERTO, tendrás que hacer una foto del experimento, en la que aparezcas con tus compañeros de grupo y vuestro Electroscopio, y copiarla y pegarla a continuación: